- 1                  Leverancier en datum update meta-informatie

| Verantwoordelijke taakgroep | Landbouw |
| --- | --- |
| Dataleverancier | J.H.J. Hulskotte/Klaas van der Hoek |
| Datum aanlevering | 28 september 2000 |

- 2                  Definities en coderingen

- 2.1             Codering

| Procesomschrijving | RAP | Doelgroep | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Landbouwbodems emissie anorganische componenten | 0400301 | Landbouw | 1001** |
| Niet-landbouwbodems emissie anorganische componenten | 0400313 | Natuur | 11**** |

- 2.2             Nadere omschrijving emissieoorzaken

Voornamelijk door biologische processen in de bodem en in vegetatie ontwijken er diverse anorganische componenten vanaf landbouwbodems en uit bodems van natuurlijke terreinen.

- 2.3             Toelichting doelgroepindeling

De emissies vanaf landbouwbodems zijn toegedeeld aan de doelgroep landbouw. De emissies vanaf bodems van natuurlijke terreinen zijn toegedeeld aan de doelgroep natuur.

- 3                  Beschrijving emissie-model (berekeningswijze)

- De emissies uit bodems zijn niet nauwkeurig gedocumenteerd. Er wordt hier daarom volstaan om de huidige emissiefactor te presenteren.

| - Stof | - Emissiefactor landbouwbodems (kg/ha*jaar) | - Emissiefactor niet-landbouwbodems (kg/ha*jaar) |
| --- | --- | --- |
| - H2S | - 0,32 | - 0,5 |
| - NO | - 3,2 | - 0,65 |
| - CO | - 15 | - 8,5 |
| - CH4(veen) | - 128 | - 350 |
| - N2O |  | - 2,1 |
| - CS2 | - 0,05 |  |
| - COS | - 0,05 |  |

- 3.1             Referenties bij emissieberekening

| Ref. | Titel | Kenmerk | Bron |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warmenhoven, J.P.(1988), Most, P.F.J, van der, Emissiefactoren voor natuurlijke bronnen |  | TNO hoofdgroep Maatschappelijke Technologie, rapport R 88/308a, Delft, 6 februari 1988 |
| 2 | Reinders, M.E. (1980). Emissies uit natuurlijke bronnen |  | Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Verslagen Adviezen Rapporten n 62, Leidschendam, juni 1980 |

- 4                  Methodiek van regionalisatie

De emissies van landbouwbodem en niet-landbouwbodems worden in het ERC afzonderlijk uniform verdeeld over de respectievelijke groepen van grondgebruik.

| Doelgroep | Allocatie-parameter |
| --- | --- |
| Landbouw | Oppervlak landbouwbodems |
| Natuur | Oppervlak Niet-landbouwbodems |