# Leverancier en datum update meta-informatie

| Verantwoordelijke taakgroep | WESP |
| --- | --- |
| Dataleverancier | W.W.R. Koch |
| Datum aanlevering | april 2003 |

# Definities en coderingen

## Codering

| Procesomschrijving | Rapcode | Doelgroep | SNAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Huisdieren mest | 0802007 | Consumenten | 110702 |

## Nadere omschrijving emissieoorzaak(en)

Het gaat hierbij om de uitwerpselen van gezelschapsdieren, waaruit ammoniak vervluchtigt. Gezelschapsdieren zijn gedefinieerd als huisdieren die niet voor productiedoeleinden worden gehouden. Het betreft alle soorten huisdieren met uitzondering van paarden, pony’s en geiten.

## Toelichting doelgroepindeling

De emissies als gevolg van gezelschapsdieren worden volledig toegerekend aan de doelgroep Consumenten.

# Beschrijving emissie-model (berekeningswijze)

De ammoniak emissies zijn gebaseerd op het WESP-rapport ”Gezelschapsdieren” (Booij, 1995). Om de emissies jaarlijks te kunnen actualiseren zijn de in dit rapport berekende emissies voor het basisjaar 1991 gedeeld door het aantal woningen in dat jaar (5.965.850, op basis van CBS statistieken). Op deze wijze is er een emissiefactor per woning ontstaan, die voor actualisering van de emissies te gebruiken is.

De aantallen gezelschapsdieren in 1991 zijn geschat op basis van enquêtes van de brancheorganisatie Dieren Benodigdheden Voerders (DIBEVO). De hoeveelheden geproduceerde mest door gezelschapsdieren zijn niet bekend en zijn berekend op basis van gegevens uit de landbouw.

| Soort | Aantal (1991) | NH3 emissie (1991) [miljoen kg] |
| --- | --- | --- |
| Honden | 1.350.000 | 0,48 |
| Katten | 2.000.000 | 0,36 |
| Vogels | 9.350.000 | 0,17 |
| - Post- en sierduiven | 5.000.000 | 0,18 |
| Konijnen | 750.000 | 0,03 |
| Overige knaagdieren | 250.000 | ? |
| Vissen | 5.600.000 | ? |
| Reptielen/amfibieën | 200.000 | ? |

## Referenties bij emissieberekening

- Booij H., 1995, Gezelschapsdieren, WESP-rapport C6, RIVM-rapport 772414003.

- CBS, Statistisch jaarboek van verschillende jaren, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

# Methodiek van regionalisatie

Regionalisatie van de emissies als gevolg van gezelschapsdieren geschiedt aan de hand van de bevolkingsdichtheid.